| ### S1 | # COMMUNICATION | ## Doc. 1/1 | BEP ROC-SM |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Relation Homme/Machine : Programmation CN « plasma » | Nom :…………………… |  |
| ##### PROGRAMMER ET DECOUPER UNE FORME PARAMETREE (Le générateur est prêt pour la découpe) 1- Vous êtes au MENU PRINCIPAL à l’écran => aucun curseur n’est allumé. 2 - Choisir programmation => ENT => le curseur PROGR s’allume. 3 - Choisir PARAMETRE => ENT => toutes les formes paramétrables sont à l’écran. 4 - Choisir DIST AMORC => ENT => taper la distance d’amorçage => ENT 5 - Choisir DIST SORTIE => ENT => taper la distance de sortie => ENT 6 - Choisir DESSIN NO => ENT => taper le n° du dessin => ENT => le dessin est à l’écran avec ses caractéristiques dimensionnelles à programmer. 7 - Programmer les valeurs strictement nécessaires (pour certaines formes, taper 3 pour RECOUVREMENT) 8 - Choisir VERS MEMO => ENT => l’ordinateur calcul le programme machine. 9 - Aller vers CHOIX MODE => ENT => MENU PRINCIPAL 10 - Choisir EXECUTION => ENT => le curseur EXECU s’allume. 11 - Vérifier dans EXCT COUPE si l’épaisseur et l’outil de découpe sont corrects => 2 cas de figure possibles : 11.1 - Si tout est correct => ENT => le dessin de la pièce est en bleu à l’écran. 11.2 - Si c’est incorrect => choisir VERS FONC SEL => ENT => programmer EPAISSEUR et SELECT OUTIL (1, 2 ou 3) => choisir VERS EXCT COUP => ENT => le dessin de la pièce est en bleu à l’écran. 12 - MIP* tôle / outil de découpe => contrôler au tableau de bord si le procédé « plasma » est sélectionné, prévoir l’aspiration => faire START avec vitesse JOG à 50 % 13 - Après amorçage de l’arc de coupe => augmenter vitesse JOG progressivement à 100 % 14 - Surveiller la hauteur de la torche / à la tôle pendant la découpe. 15 - En fin de découpe, arrêter aspiration et générateur, faire RESET 16 - Choisir CHOIX MODE => ENT => MENU PRINCIPAL 17 - Eteindre l’ordinateur en premier. 18 - Eteindre le tableau de bord. * voir fiche ESSAI à VIDE |  |  |  |