| ### S1 | # COMMUNICATION | ## Doc. 1/1 | ## BEP ROC-SM |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Relation homme/Machine : Programmation CN « plasma » | Nom :…………………… |  |
| #### DECOUPER UNE PIECE EN MEMOIRE DANS LA CASSETTE (Le générateur est prêt pour la découpe) 1 - Vous êtes au MENU PRINCIPAL à l’écran => aucun curseur n’est allumé. 2 - Choisir EXECUTION => ENT => le curseur EXECU s’allume. 3 - Choisir CATALOGUE => ENT => contrôler si le n° de la pièce est toujours résidant sinon appeler votre professeur . 4 - Choisir PIECE NO => ENT => taper le n° de la pièce => ENT 5 - Vérifier dans EXCT COUPE si l’épaisseur et l’outil de découpe sont corrects => 2 cas de figure possibles : 5.1 - Si tout est correct => ENT => le dessin de la pièce est en bleu à l’écran 5.2 - Si c’est incorrect => choisir VERS FONC SEL => ENT => programmer EPAISSEUR et SELECT OUTIL (1, 2 ou 3) => choisir VERS EXCT COUP => ENT => le dessin de la pièce est en bleu à l’écran. 6 - MIP* tôle / outil de découpe => contrôler au tableau de bord si le procédé « plasma » est sélectionné, prévoir l’aspiration => faire START avec vitesse JOG à 50 % 7 - Après amorçage de l’arc de coupe => augmenter vitesse JOG progressivement à 100 % 8 - Surveiller la hauteur de la torche / à la tôle pendant la découpe. 9 - En fin de découpe, arrêter aspiration et générateur, faire RESET. 10 - Choisir CHOIX MODE => ENT => MENU PRINCIPAL 11 - Eteindre l’ordinateur en premier. 12 - Eteindre le tableau de bord. * voir fiche ESSAI à VIDE |  |  |  |