| ### S1 | # COMMUNICATION | ## Doc. 1/1 | BEP ROC-SM |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Relation Homme/Machine : Programmation CN « plasma » | Nom :…………………… |  |
| CONTROLE POSITION TOLE/OUTIL DE COUPE , en utilisant ESSAI A VIDE 1 - Vous êtes dans EXECU 2 - Choisir VERS FONC SEL => ENT 3 - Choisir ESSAI METHOD => ENT ENT => le dessin de la pièce est en bleu à l’écran, vous êtes en ESSAI à VIDE (le générateur de coupe ne fonctionnera pas). 4 - Faire START avec vitesse JOG à 100 % => l’outil de coupe suit la trajectoire visionnée à l’écran, de l’origine 0 au point de perçage et le contour de la pièce. 5 -Pendant le déplacement de l’outil de coupe, contrôler si la trajectoire reste sur la tôle, sinon, déplacer la tôle et contrôler en ESSAI à VIDE plusieurs fois si nécessaire. 6 - La MIP tôle / outil de coupe étant correcte => faire RESET 7 - Choisir VERS EXCT COUP => ENT |  |  |  |