| # S7 | ## SYSTEMES ET TECHNIQUES DE FABRICATION | ### Doc. 1/1 | BEP ROC-SM |
| --- | --- | --- | --- |
| 02-I | Usinage par coupe : Découpage thermique sur CN « plasma » | Nom : …………………… |  |
| MISE EN SERVICE DU GENERATEUR « PLASMA » 1 - Allumer le tableau de bord de la machine en premier (zone inférieure) 2 - Allumer l’ordinateur de la machine (zone supérieure) => l’écran s’allume 3 - Vérifier que le bouton CUT AUTO sur le tableau de bord de la machine est sur OFF (très important !) 4 - Faire monter la torche « plasma » de 5 cm environ de la tôle à découper. 5 - Contrôler l’état des 2 consommables (électrode et tuyère) ainsi que du joint torique et de la buse. 6 - Appuyer sur le bouton noir du boîtier mural => alimentation électrique du générateur « plasma ». 7 - Mettre le générateur sur ON => les voyants rouges AC et TEMP sont allumés. 8 - Appuyer sur le bouton de droite en direction de SET => le gaz sort de la torche => le voyant GAZ doit s’allumer dans les 2 à 3 secondes sinon, vous devez vérifier la pression d’alimentation en air comprimé (3,4 bars) => le compresseur peut être à l’arrêt depuis peu de temps, il faut aller le remettre en marche. 9 - Remettre le bouton de droite vers le haut => le gaz ne sort plus. 10 - Régler la puissance de coupe sur II ou III en fonction de l’épaisseur et de la nuance du matériau à découper. 11 - La torche est toujours à 5 cm environ de la tôle => sur le tableau de bord de la machine, basculer le bouton CUT AUTO vers le bas => contrôle de la qualité de l’arc pilote ; ensuite replacer le bouton CUT AUTO sur OFF. => LE GENERATEUR EST PRET POUR LA DECOUPE |  |  |  |